시험 장비 세부 정보

| 01 신호 발생기 (SMM100A) ▶주파수 범위 100 kHz ~ 31.8 GHz ▶최대 +30 dBm의 고출력 ▶Modulations: LTE, 5G NR(Release 15), OFDM, AWGN |  |
| --- | --- |
| 02 전자파 테스트 리시버 (ESW26) ▶주파수 범위 1 Hz ~ 26.5 GHz ▶모든 관련 표준에 부합함: CISPR 16-1-1, ANSI C63.2, MIL-STD-461 및 FCC ▶FFT 기반 시간 영역 스캔(TDS)을 사용한 측정 |  |
| 03 스펙트럼 분석기 (FSW43) ▶주파수 범위 2 Hz ~ 43.5 GHz ▶최대 8.3GHz 내부 분석 대역폭 ▶800MHz 실시간 분석 대역폭(240만 FFT/s, 0.46µs POI) |  |
| 04 전도 내성시험 시스템 (Bulk Current Injection System) ▶주파수 범위 10 kHz ~ 400 MHz ▶ISO11452-4 Bulk Current Injection ▶현대 기아, GM, 르노 외 OEM규격 시험 가능 |  |
| 05 네트워크 분석기 (ZNB8) ▶주파수 9 kHz ~ 8.5 GHz ▶짧은 스위프 시간(예: 401 포인트의 경우 4ms) ▶98 dB의 넓은 전력 스위프 범위 |  |
| 06 방사 내성시험 시스템 (Portable Transmitters System) ▶주파수 범위 146 MHz ~ 6 GHz ▶ISO11452-9 Portable Transmitters ▶현대 기아, GM, 르노 외 OEM규격 시험 가능 |  |
| 07 레이더 타겟 시뮬레이터 (AREG800A, QAT100) ▶주파수 범위 76 GHz ~ 81 GHz ▶최대 4 GHz 내부 분석 대역폭 ▶최대 IF 경로 수: 4개(개별 방위각, 거리, RCS, 도플러) |  |
| 08 GNSS 시뮬레이터 (SMBV100B) ▶주파수 범위 100 kHz ~ 3 GHz ▶최대 +18 dBm의 고출력 ▶GNSS Simulation: 최대 12 채널 가능 ▶지원 위성: GPS, GALILEO, GLONASS, BeiDou |  |
| 09 Automotive Gantry (incl. Turntable) ▶차량용 안테나 방사패턴 측정 ▶주파수 범위 700 MHz ~ 6 GHz |  |
| 10 자기장 내성 시험 시스템 (Magnetic Field Immunity System) ▶주파수 범위 DC, 15 Hz ~ 150 kHz ▶ISO11452-8 Magnetic Field Immunity ▶현대 기아, GM, 르노 외 OEM규격 시험 가능 |  |
| 11 Selective Radiation Meter ▶주파수 범위 9 kHz ~ 6 GHz ▶주요 신호 5G, LTE, UMTS ▶측정 방식 등방성(비방향성) 전자기장 강도 측정 |  |
| 12 ESD Simulator ▶최대 인가 전압 30 kV ▶지원 규격 IEC61000-4-2, EN61000-4-2, KN61000-4-2, ISO10605 |  |